別紙１

南相馬市除染作業および除去土壌等の保管管理業務説明書

# Ⅰ　目的

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故により放射性物質が市内に飛散したことに伴い、市民の健康と安心して生活できる環境を確保するため警戒区域及び計画的避難区域を除く人が日常生活において主に過ごす住宅や事業所等（以下「生活圏」という。）の放射性物質を除去し、除染に伴い発生する土壌等について国が設置する中間貯蔵施設等が設置するまでの期間について収集、運搬、保管及び管理を行い、市民の年間追加被ばく線量を低減することを目的に実施する。

# Ⅱ　概要

南相馬市が指定する生活圏の住宅、事業用建物等、道路及び生活圏の森林の除染作業を実施し、除去土壌等の保管とその管理を行う。

また、効果的かつ効率的で安全な除染に関する技術の調査・研究を行い、効果がある場合はその技術を取り入れて除染作業を実施する。

# Ⅲ　委託業務内容

## １　生活圏の除染作業に関する基本事項

- (１）除染の期間

平成24年2月から平成26年3月末まで

※除染作業の着手については、市と協議のうえ決定する。

- （２）除染の対象

- 市で実施する生活圏における住宅、事業所用建物等、道路、生活圏の森林に摘要するものは以下のとおり。ただし、事業所等については、施設毎に特性があり一律に除染を行うことが難しいことから希望する事業所のみ

| 種 別 | 摘 要 |
| --- | --- |
| 住宅等 | 一戸建て住宅、共同住宅、下宿、併用住宅など、 その他これに類するものおよびその用地 |
| 事業用建物等 | 福祉施設、病院、工場、店舗、事務所など、 その他これに類するものおよびその用地 |
| 道 路 | 市で管理する道路 |
|  | 私道 |
| 生活圏の森林 | 住宅・事業用建物等から概ね奥行き20m程度の生活圏の森林 |

- （３）除染対象規模

| 種 別 | 除染対象規模 | うち特定勧奨地点を含む区域 |
| --- | --- | --- |
| 住宅・事業用建物等 | 約46,000棟 | 約2,700棟 |
| 宅地面積 | 約14,330,000㎡ | 約890,000㎡ |
| 道 路 | 約1,000ｋｍ | － |
| 生活圏の森林 | 住宅・事業用建物等から概ね奥行き20m程度の生活圏の森林 |  |

- （４）除染方法および標準的な除染メニュー

市で実施をする除染方法および除染メニューは以下のとおり。

- 作業に先立ち現地確認を行い、その確認結果を踏まえて除染作業計画を立案し、除染作業を行うこと。

- 特定避難勧奨地点を含む区域は面的な除染作業を行い、その他の区域は、線量の高低によりメニューを選択して実施すること。

- 汚染マップを作成し、効果的・効率的に実施すること。

- 除染前、除染中、除染後の現場写真撮影及び除染前、除染後の放射線量のモニタリングを実施すること。なお、原則、モニタリングあたっては各所とも一年以内に校正を行ったNaIシンチレーション式サーベイメーター又はガイガーミュラー計数管式サーベイメーターを使用すること。

- 各モニタリングの結果を記録し、定期的に市の担当者あて提出すること。

- 除染作業にあたっては、放射性物質が隣接する敷地等に飛散することのないように飛散対策を講じること。

- 受託事業者は、「市町村による除染実施ガイドライン」（平成２３年８月２６日：原子力災害対策本部）にある作業員の線量管理を遵守すること。

- 除染作業に必要となる足場、荷役設備、工具、消耗品や資機材、水光熱費等は受託者が負担し、用意すること。

- 除染作業において疑義が生じた場合は、市と協議の上、決定すること。

- 作業の実施により除染対象物、建屋、設備機器等について不測の破損、故障、不具合等を生じさせないように十分注意して実施するとともに、万一それらが生じた場合には、市に遅延なく報告するとともに受託者の負担のもとに速やかに現状に復旧させること。

- ＜特定避難勧奨地点を含む区域の標準的な除染メニュー例＞

| 種別 | 方法 |
| --- | --- |
| 住宅等 | 屋根の洗浄 雨樋の清掃 庭木の剪定 庭の除草 庭土の表土除去 側溝内汚泥の除去 側溝内洗浄 |
| 事業用建物等 （公共施設を含む） |  |
| 道路 | 散水車・清掃車によるブラッシング アスファルト継ぎ目・ひび割れ部分のブラッシング 側溝内汚泥の除去 側溝内洗浄 街路樹の剪定 道路表面の削り取り 再舗装 |
| 生活圏の森林 | 枝葉の剪定 落ち葉の除去 除草 |

- ＜その他の区域の標準的な除染メニュー例＞

| 種別 | 方法 |
| --- | --- |
| 住宅等 | 屋根の洗浄 雨樋の清掃 庭木の剪定 庭の除草 一部高線量地点の土壌等の除去 側溝内汚泥の除去 側溝内洗浄 |
| 事業用建物 （公共施設を含む） |  |
| 道路 | 散水車・清掃車によるブラッシング アスファルト継ぎ目・ひび割れ部分のブラッシング 側溝内汚泥の除去 側溝内洗浄 街路樹の剪定 |
| 生活圏の森林 | 枝葉の剪定 落ち葉の除去 |

- （５）総括責任者の業務

受託者は本業務を履行するにあたり、市担当者からの指示を代理して直接命令する者（以下「総括責任者」と言う）を選任し、次の任務にあたらせるものとする。

|  | 業 務 内 容 |
| --- | --- |
| ① | 従事者の作業上の指揮命令および労務管理（健康管理を含む） |
| ② | 本業務の履行に関する市担当者との連絡調整 |
| ③ | 本説明書に基づく履行確認の進行管理 |
| ④ | 従事者の規律秩序の保持およびその他本業務の処理に関すること |
| ⑤ | その他御社からの提案事項 |

- （６）実施体制

総括責任者、放射線取扱主任者ならびに現場作業に従事する責任者などを置き、その実施体制表（組織図等）を作成し、提出することとする。

- （７）除染作業受付窓口及び除染箇所の管理

- 除染作業を効率的に実施するために、市民からの除染作業に関する申請受付及び相談・苦情・要望・除染結果の報告に関する市民窓口センター等を設置し、除染業務の安定的な実施を確保すること。

- 除染作業の実施にあたっては、居住者等に除染申請書を事前に配付し、除染作業に係る申請を受けた後に実施すること。なお、居住者等に除染内容について、事前に説明すること。

- 除染作業受付として情報資源（氏名、住所、電話番号、受付日、除染場所、除染日、除染内容等）、をデータベースに登録、修正及び削除し、申請から除染作業が完結するまでの機能、地理情報機能及びデータ処理機能を確保し、市と共有すること。

- 除染作業受付窓口レベルを満たすことが可能な人員を確保すること。

- 市民窓口センター等を円滑に運営するため、研修計画を作成し、十分な教育を実施すること。

- 除染作業受付窓口に必要なシステム及び機器の選定にあたっては、市の承認を受けるものとし、その経費は受託者の負担とする。

- （８）建物、土地等の所有者等との調整

建物、土地等の所有者等との紛争を防止するため、受託者は作業実施前に、建物、土地等の所有者に対して、以下の事項を説明した上で作業を実施すること。

- 受託者が本事業の受託者であること

- 除染の対象

- 除染の実施時期

- 除染の実施方法（当該除染による放射線量低減効果を含む）

- 除染に際して、建物、土地等の所有者が協力すべき事項

- 除染に伴い毀損する可能性のある財物

## ２　仮置き場の設置に関する基本事項

- （１）場所

原町区１か所　南相馬市原町区内

鹿島区１か所　南相馬市鹿島区内

- （２）仮置場の条件

半地下方式を採用すること。

- （３）仮置き場の設置方法

- 仮置き場の周囲に囲いを設けること。

- あらかじめ雨水の進入を防止するために遮水性と耐久性に優れた遮水層もしくは遮水シートを敷設すること。

- 集積した除去土壌等を中間貯蔵施設等へ搬出するまで保管するため遮水性と耐久性に優れたフレコンバックで保管すること。

- 除去土壌等からしみだす水を集水し検測するための集水タンクを設置すること。

- 遮水シート内部の除去土壌等からのしみ出す水を集水タンクへ集水するために有孔合成樹脂管による集水集排水管を設置すること。

- 雨水の進入を防止するために遮水性と耐久性に優れた遮水層もしくは遮水シートで全体を覆うこと。

- フレコンバッグで保管した発生土壌等の放射線を遮へいするため遮水シート等で覆った上で30ｃｍ以上の盛土を行うこと。

- 地下水の影響を定期的に計測できるよう検測孔を設けること。

- イメージ図

## ３　除去土壌及び除染に伴い発生した廃棄物の収集、運搬、保管及び管理

- （１）収集及び運搬経費等

除去土壌及び特定廃棄物（除染に伴い発生した土壌以外の廃棄物）の収集及び運搬、保管に必要な車両、燃料費、人件費、その他経費は受託者が負担し、用意する。

- （２）収集及び運搬、保管及び管理の期間

平成24年2月から平成26年3月末まで

- （３）除去土壌の収集及び運搬

- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

- 除去土壌が飛散し、及び流出しないようにすること。

- 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

- 除去土壌がその他のものと混合するおそれのないように、他のものと区分すること。

- 除去土壌が運搬車から飛散し、及び流出しないように、損傷しにくい運搬容器に収納すること。ただし、容器を用いずに除去土壌を積載した場合にあっても除去土壌が飛散及び流出しないように必要な措置が講じられている運搬車を用いる場合は、この限りでない。

- 運搬車及び運搬に用いる容器は、除去土壌が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

- 除去土壌へ雨水が浸入することを防止するため、除去土壌の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。ただし、容器を用いずに除去土壌を積載した場合にあっても除去土壌へ雨水が浸入することを防止するため必要な措置が講じられている運搬車を用いる場合は、この限りでない。

- 運搬車の表面から一メートル離れた位置における線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないよう、放射線の遮へいその他必要な措置を講ずること。

- 除去土壌の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

- 収集又は運搬する除去土壌の量、収集元及び運搬先等について記録し、これを保存すること。

- （４）特定廃棄物の収集及び運搬

- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

- 特定廃棄物及び特定廃棄物から生ずる汚水が運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないように、特定廃棄物を容器に収納して運搬する等必要な措置を講ずること。

- 運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

- 特定廃棄物へ雨水が浸入することを防止するため、特定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。

- 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

- 特定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。

- 石綿含有特定廃棄物、廃石綿等特定廃棄物及びばいじん特定廃棄物にあっては、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分すること。

- 石綿含有特定廃棄物及び廃石綿等特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有特定廃棄物及び廃石綿等特定廃棄物が破砕することのないような方法により行うこと。

- 運搬車の表面から一メートル離れた位置における線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないよう、放射線の遮へいその他必要な措置を講ずること。

- 特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

- 収集又は運搬する特定廃棄物の種類、数量、収集又は運搬を開始し及び終了した日、収集元及び運搬先その他の特定廃棄物の収集又は運搬に関する情報の記録を作成し、保存すること。

- 収集及び運搬にあたっては、特定廃棄物及び特定廃棄物から生ずる汚水が飛散し、流出し、及び漏れ出すことのないようにすることとする。

（５）運搬車の表示及び書面の整備

- 運搬車の車体の外側に除去土壌及び特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨と、収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を表示すること。

- 運搬車に表示する事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、除去土壌及び特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示すること。

- 運搬車には、収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、運搬する除去土壌及び特定廃棄物の種類及び数量、運搬する除去土壌及び特定廃棄物を積載した日並びに積載した事業場等の名称及び所在地と連絡先、除去土壌及び特定廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項、事故が発生した場合の措置に関する事項を記載した書面を備え付けておくこと。

- 運搬車には、市から委託を受けて収集又は運搬を行っている旨を証する書面を備え付けておくこと。

- 除去土壌及び特定廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者（以下「一次受託者」）の委託を受けて当該除去土壌及び特定廃棄物の収集又は運搬を行う者にあたっては、その旨及び市と一次受託者との間の委託契約書の写し

（６）除去土壌の保管

- 見やすい箇所に除去土壌の保管場所である旨及び緊急時の連絡先を表示した掲示板を設けること。また、無用な立ち入りが出来ないような立ち入りを制限できるようにすること。

- 保管の場所から除去土壌が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

- 除去土壌の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シートの設置等必要な措置を講ずること。

- 除去土壌に雨水又は地下水が浸入することを防止するため、除去土壌の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。

- 除去土壌の表面を土壌で覆うこと等関係者以外の者に係る放射線防護のため必要な措置を講ずること。

- 除去土壌がその他のものと混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

- 必要な措置が適切に講じられていることを確認するため、除去土壌を保管している間、保管場所の周辺の放射線量を定期的に測定し、記録し、及び保存すること。

- 周縁の地下水の放射性物質の濃度を定期的に測定し、記録し、及び保存すること。

- 保管を行う除去土壌の量、収集元等について記録し、及び保存すること。

- 保管を行う除去土壌の発生場所、除去日時、収納袋表面での線量率を表示すること。

- （７）特定廃棄物の保管

- 見やすい箇所に縦及び横それぞれ六十センチメートル以上で特定廃棄物の保管場所である旨、保管する特定廃棄物の種類、緊急時の連絡先を表示した掲示板を設けること。また、無用な立ち入りが出来ないような立ち入りを制限できるようにすること。

- 保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シートの設置等必要な措置を講ずること。

- 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

- 特定廃棄物以外の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

- 石綿含有特定廃棄物及び廃石綿等特定廃棄物及びばいじん特定廃棄物にあっては、これらの特定廃棄物が他の特定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

- 腐敗性特定廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物から発生するガスを排除するため、ガス抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。また、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。

- 周縁の地下水（保管の場所から浸出液による保管場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断できる場所から採取されたものに限る。）中の事故由来放射性物質の濃度を一月に一回以上測定し、記録し、及び保存すること。

- 保管する特定廃棄物の種類、数量、保管を開始し及び終了した日、受入先、保管後の運搬先その他の特定廃棄物の保管に関する情報の記録を作成し、保存すること。

- 保管する特定廃棄物の種類、発生場所、除去日時、収納袋表面での線量率を表示すること。

- 保管の場所から特定廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

- （８）一時集積所から仮置き場への収集又は運搬

別途、市が指定する市内にある一時集積所から仮置き場へ定期的（月2回程度）に、市民が実施した除染作業に伴う除去土壌及び特定廃棄物を仮置き場に搬入すること。なお、この場合の収集及び運搬にあたっても上記のとおり実施すること。

一時集積所・・・市内の約１３５か所の行政区ごとに設置予定

# Ⅳ　業務の履行

- 総括責任者、放射線取扱主任者ならびに現場作業に従事する責任者及び作業員に支障が生じた場合は、直ちに代替員を配置し、業務の遂行に万全を期すること。

- 委託期間の始期から確実に業務の履行ができるよう、連絡調整や責任者及び作業員の教育など事前準備を充分に行うこと。

- 業務の履行にあたっては常に記録を作成し、市に効果的かつ効率的で安全な除染に関する技術の提案を行うこと。

- 業務を履行するにあたり、必要となる物品の保管、使用する車両基地、従事者の休憩及び事務打ち合わせ等に要する施設を予め南相馬市内に設けること。

- 受託者は、業務に関する関係方面の連絡には、十分余裕をもって行い危害発生の防止を図ること。また、交通安全対策には十分な配慮をもって活動すること。

- 従事者の身元責任は、一切受託者の責任とする。

- 受託者は、作業実施計画書（年間及び月間）を作成し、市へ提出すること。

- 受託者は、毎月末までに翌月分の総括責任者、放射線取扱主任者ならびに現場作業に従事する責任者の勤務シフト表を作成し、市に提出すること。

- 受託者は、業務の履行について作業報告書を作成し、市へ提出すること。

# Ⅴ　提出書類

| 書類名 | 提出時期 | 部数 |
| --- | --- | --- |
| 実施体制表（履行体制図、作業員名簿含む） | 締結後速やかに | ３部 |
| 総括責任者届 | 締結後速やかに | １部 |
| 除染活動作業実施計画書（作業工程表含む） | 作業実施前まで | ３部 |
| 仮置き場施工計画書（作業工程表含む） | 施工前までに | ３部 |
| 安全計画書 | 作業実施前までに | ３部 |
| 仮置き場施工図等 | 施工前までに | ３部 |
| 作業日報 | 作業日翌日までに | １部 |
| 作業報告書（作業実施方法、内容、作業結果、作業写真等を含む） | 毎月末日までの状況を翌月10日までに | １部 |
| 研修計画書 |  | ３部 |
| 打ち合わせ議事録 | その都度 | ３部 |
| その他必要書類 | その都度 | 必要部数 |

# Ⅵ　個人情報保護

事業者は、業務を行うにあたっては、業務遂行中に知り得た個人情報及び付随する事項について、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならない。また、個人情報保護法、南相馬市個人情報保護条例、契約書等に基づき、市民等の個人情報の取扱いについては十分配慮し、適切な対応を行わなければならない。

# Ⅶ　関係法令等の遵守

- 労働安全衛生法

- 労働基準法

- 原子力災害対策特別措置法

- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

- 除染関係ガイドライン（平成23年12月第1版　環境省）

- 福島県暴力団排除条例

- 南相馬市個人情報保護条例

- 市町村による除染実施ガイドライン（平成23年8月26日　原子力災害対策本部）

- 南相馬市放射性物質除染マニュアル（平成23年7月　南相馬市災害対策本部）

- その他関係法令

# Ⅷ　環境への配慮

南相馬市環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

# Ⅸ　協議

疑義が生じた場合、又はこの業務説明書に記載の無い事項については、両者協議のうえ決定することとする。

# Ⅹ　その他

- 受託者は、本件業務に係る総合賠償責任保険へ加入し、その契約書の写しを市担当者へ提出すること

- 本業務説明書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び、その他の事項についても業務の履行上当然に必要な事項については、受託義務の範囲に含まれるものとする。また、関係法令等の改定があった場合は、それに従うこと。

- 本委託業務に基づき知り得た情報は、市に帰属するものとし、取得した当該業務及び作業に関するデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合はこの限りではない。